# 宁波实验箱接线说明

本文用于把串口屏、传感器和执行器连接到微雪 Jetson Xavier NX 开发板。信号分配直接读取当前 JETSON/Sensor/Config.py；全部引脚号都是 40 针排针的 BOARD 物理编号。

已确定的信号可以按下表布线；模块额定供电、接口电平和载板 pinmux 仍须对照实物确认。没有型号或驱动的设备单独标注，不把未确认的接口当作已可用。

# 传感器接线

| 设备 | 信号连接 | 供电和配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度 DHT11 | DATA → 37 GND → 公共地 | 供电按模块规格。DATA 的外部上拉和电平必须适配 3.3V；5V 数据端经双向电平转换后接入。代码默认每 2 秒读取。 |
| 光照 BH1750 | SDA → 3 SCL → 5 GND → 公共地 | 选支持 3.3V 逻辑的模块，SDA/SCL 不能被上拉到 5V。当前 I2C 总线 8，地址 0x23；实际载板总线号需确认。 |
| 超声波 | TRIG → 32 ECHO → 33 GND → 公共地 | VCC 按实际模块规格。若 ECHO 输出 5V，必须先转换到 3.3V；TRIG 是否识别 3.3V 高电平也需核对。不要将 5V ECHO 直接接 GPIO。 |
| 烟雾 UART | 模块 TX → 10 RX 模块 RX ← 8 TX GND → 公共地 | 当前代码读取 /dev/ttyTHS1，9600 波特，8N1，原始字节。TX 交叉接 RX，电平必须适配 3.3V。Jetson TX 连模块 RX 仅在需要发送命令时使用。 |
| 人体温度 | 暂不分配 GPIO | 型号和驱动未提供，当前关闭。先确认是 I2C、UART 或其他接口，再确定供电、地址和接线；不能用 DHT11 环境温度代替。 |

## 烟雾模块接口须先核对

以上烟雾接线仅适用于当前 UART 驱动。如果实物只有 AO 或 DO，例如常见模拟烟雾模块，就不能按 TX/RX 接线：AO 需要合适 ADC 和电平处理，DO 也要确认输出电平并补对应驱动。当前协议未解码，因此不能保证屏幕显示已标定的烟雾百分比。

## 公共地和电源

Jetson GPIO 是逻辑信号端。传感器、驱动板和外部直流电源采用公共地；排针地可用 6、9、14、20、25、30、34、39。供电线与信号线分别标识，先断电布线，再确认没有短路。

# 执行器接线

下列 GPIO 只连接执行器驱动输入或舵机信号。电机、风扇、电磁锁和蜂鸣器负载不由 GPIO 直接供电；驱动供电按负载额定值选择。

| 执行器 | 控制信号 | 驱动和电源连接 |
| --- | --- | --- |
| 舵机 | 信号 → 15 | 信号、VCC、GND 三线核对后连接。用能承受启动电流的外部电源并共地。代码 50 Hz，脉宽 500–2400 μs；支持的角度与脉宽需按型号校准。 |
| 蜂鸣器 | 驱动 IN → 40 | 通过兼容 3.3V 输入的驱动板或晶体管控制。若为有源/无源或需要不同驱动波形，须按实际型号调整；当前是开关输出。 |
| 风扇 | 继电器或 MOSFET IN → 31 | 风扇接驱动负载端和匹配电源，Jetson 只控制 IN。直流感性负载采用适当续流保护；电源地与逻辑地共地。 |
| 电磁锁 | 继电器或 MOSFET IN → 29 | 先确认通电时开锁还是闭锁。当前自动识别开锁关闭；确认负载和继电器含义后才开启 face.unlock_on_match。 |
| RGB 指示灯 | R → 12 G → 35 B → 38 | 经每路限流/驱动电路连接。当前 active_high=True；共阴、共阳和驱动板反相须匹配配置。5V 灯模块不得把 5V 反送 GPIO。 |
| 步进电机 | IN1 → 13 IN2 → 16 IN3 → 18 IN4 → 22 | 先接四路 IN 驱动板，再由驱动板连接绕组和额定电源。当前驱动是四路相序控制，不适用于只提供 STEP/DIR 的驱动器。 |

## 有效电平

蜂鸣器、风扇、电磁锁当前均配置 active_high=True，RGB 也为高电平点亮。若实物继电器为低电平有效，必须修改对应 Config.py 配置并核对断电后的默认状态，避免启动时误动作。

## 首次动作验证

先验证一个输出通道，再逐个接入负载。舵机先在允许的中间位置测试，步进先确认相序和机械行程。GPIO 读回或驱动自检只能验证相应电气/通信状态，不能证明电机实际转动、舵机到位或锁已打开。

# 串口屏和 USB 设备

| 设备 | 连接方式 | 项目设置和核对项 |
| --- | --- | --- |
| JGUS 串口屏 | 屏幕 UART ↔ USB 串口适配器 适配器 → Jetson USB | 默认 /dev/ttyUSB0，115200 波特，8N1。屏幕 TX 接适配器 RX，屏幕 RX 接适配器 TX，GND 共地；核对 TTL、RS232 或 RS485 类型。屏幕额定供电尚未确认，不能按 USB 5V 自动推定。 |
| 思必驰音频一体设备 | USB → Jetson USB | 麦克风是音频输入，扬声器是输出；不接 GPIO。使用音频编号、名称、hw:C,D 或采音节点指定输入，不能当成 /dev/ttyUSB* 串口。当前功能是采音和识别文本回写，未加入扬声器播报。 |
| USB 摄像头 | USB → Jetson USB | 使用实际 /dev/video* 或 /dev/v4l/by-id/* 视频节点。不接 GPIO；不在启动时自动打开，只有录入或识别时打开。需要 USB 扩展时按总功耗选择供电充足的集线器。 |

## 可选和未确认模块

OLED 当前代码配置为 SH1106、I2C 地址 0x3C，enabled=True；若现场没有此模块，将 oled.enabled 改为 False。屏幕状态页已不显示 OLED，不需要为它新增屏幕地址。

电流采样当前关闭。ADS1115 通道、分流电阻和量程是待标定配置，不作为现场接线依据。图中其他状态检测模块若接口未确认，不额外猜测 GPIO 或模拟输入；Jetson 排针没有可直接使用的通用模拟采样输入。

## 上电前逐项确认

□ 以载板丝印找准物理 1 号针，核对排针方向；不要只凭照片左右方向接线。

□ 核对每个模块额定电源、驱动能力和 3.3V 逻辑接口；确认各直流电路公共地。

□ 检查 ECHO、UART 与 I2C 电平转换，确认没有把负载或 5V 信号直接接 GPIO。

□ 按微雪载板和 JetPack 确认 GPIO、I2C、UART pinmux；安装脚本不修改未经确认的设备树。

□ 在 Jetson 枚举串口、摄像头和声卡后传入真实路径；确认烟雾 UART 没有被串口控制台占用。

□ 先做配置检查和加速检查，再启动工程；按屏幕按钮逐项验证传感器及执行器，故障时按停止。

# 40 针排针对照

下表按奇数针与偶数针对列，表示编号关系，不表示设备安装时的观看方向。定位必须以载板的 1 号针标识和对应原理图为准。未分配针不能视作任意可用 GPIO。

| 奇数针信号 | 编号 | 编号 | 偶数针信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3V | 1 | 2 | 5V |
| I2C SDA | 3 | 4 | 5V |
| I2C SCL | 5 | 6 | GND |
| 未分配/复用待核 | 7 | 8 | UART TX |
| GND | 9 | 10 | UART RX |
| 未分配/复用待核 | 11 | 12 | RGB R |
| 步进 IN1 | 13 | 14 | GND |
| 舵机信号 | 15 | 16 | 步进 IN2 |
| 3.3V | 17 | 18 | 步进 IN3 |
| 未分配/复用待核 | 19 | 20 | GND |
| 未分配/复用待核 | 21 | 22 | 步进 IN4 |
| 未分配/复用待核 | 23 | 24 | 未分配/复用待核 |
| GND | 25 | 26 | 未分配/复用待核 |
| 未分配/复用待核 | 27 | 28 | 未分配/复用待核 |
| 门锁继电器 | 29 | 30 | GND |
| 风扇继电器 | 31 | 32 | 超声 TRIG |
| 超声 ECHO | 33 | 34 | GND |
| RGB G | 35 | 36 | 未分配/复用待核 |
| DHT11 | 37 | 38 | RGB B |
| GND | 39 | 40 | 蜂鸣器 |

1、17 为 3.3V 电源，2、4 为 5V 电源；这些电源脚不是 GPIO。排针供电可用电流与板卡总功耗须查实际微雪载板资料，电机与锁不依靠此表选择供电。

## 配置来源和参考

配置导出 2026年10月13日 依据 Config.py 和 pinmap.py 修改配置后请重新核对本表。

载板原理图和具体模块数据手册优先于本表。参考资料链接如下。

微雪 Xavier NX 说明   NVIDIA Jetson.GPIO   NX 官方用户指南